НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Электрический привод

Дополнительные задания

по лабораторной работе №1

Выполнил студент:

Мысов М.С.

Группа № R33372

Руководитель:

Маматов А.Г.

г. Санкт-Петербург

2023

Вариант – 10

Дополнительное задание 1

Исходные данные: файл, содержащий записи момента и скорости первой массы с периодом дискретизации 1 мс.

Задания:

а) построить частотную характеристику по экспериментальным данным

б) определить параметры двухмассовой механической системы

в) собрать модель с идентифицированными параметрами

г) промоделировать с входным воздействием из исходного файла

д) посчитать среднеквадратичную ошибку между скоростью первой массы с модели и скоростью первой массы из исходного файла

Расчет:

Рисунок 1 – график исходных данных 1

Рисунок 2 – частотная характеристика исходных данных

Передаточная функция двухмассовой системы:

Wmech2s=ω1sMs=1J1+J2·J2K12s2+B12K12s+1sJ1 J2K12J1+J2s2+B12K12s+1

Wmech2s=ω1sMs=KωT12s2+2·T1·ξ1·s+1sT22s2+2·T2·ξ2·s+1

Определим параметры системы:

Коэффициент усиления Kw= 10-4520= 0.005

Первая резонансная частота Ω1=57 рад/с

Вторая резонансная частота Ω2=157 рад/с

Откуда:

T1=1Ω1=0.0177          T2=1Ω2=0.0064

Рисунок 3 – Частотная характеристика исходных данных и вычисленной передаточной функции при ξ1и ξ2=0.05

Подберем значения ξ1 и ξ2 точнее: ξ1 = 0.06, ξ2 = 0.153

Рисунок 4 – частотная характеристика исходных данных и вычисленной передаточной функции при подобранных ξ1и ξ2

Вычислим параметры системы:

J1=T22T12·Kw=23.992

J2=1Kw-J1=160.085

K12=J2T12=511031

B12=2·ξ2·T2·K12=999.2

Рисунок 5 – схема моделирования

Рисунок 6 – графики исходных данных и моделирования вычисленной модели

Среднеквадратичная ошибка = 0.000098

Дополнительное задание 2

Исходные данные: файл, содержащий записи момента и скорости первой массы с периодом дискретизации 1 мс и значение коэффициента жесткости K12.

Задания:

а) определить параметры двухмассовой механической системы

б) собрать модель с идентифицированными параметрами

в) промоделировать с входным воздействием из исходного файла

г) посчитать среднеквадратичную ошибку между скоростью первой массы с

модели и скоростью первой массы из исходного файла

Расчет:

Рисунок 7  – график исходных данных 2

Рисунок 8 – график момента исходных данных 2 (crop)

Из рисунка 8 определим коэффициент усиления передаточной функции, как отношение коэффициента наклона прямой разгона к амплитуде входного сигнала:

Kw =0.10515=0.209

Рисунок 9 – графики исходные данных с удалением линейного тренда

Рисунок 10 – данные для расчета параметров передаточной функции

Постоянная времени колебательного звена определяется через период колебаний:

T2=2.049-2.0092·pi=0.0064

Коэффициент демпфирования колебательного звена определяется через коэффициент затухания:

ξ2=-ln0.00679350.01142212·pi=0.0827

Рассчитаем параметры двухмассовой системы:

B12 = ξ2·T2·2·K12=105.288

Kw·J2^2 - J2 + T2^2*K12 = 0

J2 = 43.35 кг·м2

T1=J2K12=0.0208

ξ1=B122·K12·T1=0.0253

J1=1Kw-J2=4.4708 кг·м2

Смоделируем, найденную систему с исходными входными данными момента, чтобы сравнить с исходными данными.

Рисунок 11 – графики исходных данных и моделирования вычисленной модели

Среднеквадратичная ошибка = 5.71-8 = 0.000000057

Вывод

В ходе лабораторной работы были вычислены параметры двухмассовой системы управления привода разными способами: по частотной и временной характеристике. Среднеквадратичные ошибки составили 0.000098 и 0.0000041791.